# SV4401A升级Recovery

## 打开后盖

- 两侧四个螺丝拧掉，通过背部支撑架把后盖取下来。

## 电脑上安装驱动

- ①按住上方红框的键开机，边侧绿灯亮两秒后松开按键。将SV4401A或SV6301A与PC相连。

- ②PC上双击运行文件夹内的“sunxi-fel-USB-dirver-zadig-2.3.exe”程序。出现如下页面，点击“Install Driver”,如未出现，请断开USB线重复上述①操作。

- ③驱动安装成功后，然后鼠标右键“此电脑”，点击“管理”，打开 “设备管理器”-》“通用串行总线设备”，应看到如下“Unknown Device #1”设备。说明驱动已经安装完成。

## 更新Recovery固件

- ①将设备关机，然后按住主板上的按键开机，边侧绿灯亮两秒后松开按键。将SV4401A或SV6301A与PC相连。

- ②双击“RecoveryUpdate.bat”文件，将会出现如下页面：

- ③输入“1”并按回车，会打印已选择更新的设备名称，按回车确认设备选择无误。如果需要重新选择，请输入“s”并回车。

- ④等待下载完成，会出现如下画面：

## 常见问题

问：更新Recovery固件是否有风险？

答：没有风险，Recovery固件不是BootLoader，仅用于恢复本地的VNA固件，在Recovery更新过程中不会对BootLoader和VNA固件产生影响。

问：更新Recovery固件之后，是否需要更新VNA固件？

答：不需要，原因见上一问。

问：提示更新失败，出现下图：

答：出现此类问题，原因可能有以下情况：

①驱动未安装成功。

②设备未正常连接电脑。

③设备未在处在Recovery固件更新模式。（此模式下设备屏幕无任何显示）